МАЛАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСПЕНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4

1.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	7

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	8

2.1 Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий	8

2.1.1 Положение Маламинского СП в системе расселения Успенского района Краснодарского края	8

2.1.2 Природно-ресурсный потенциал территории поселения	9

2.1.3 Демографическая ситуация	13

2.1.4 Экономический потенциал	15

2.1.5 Объекты социальной инфраструктуры	16

2.1.6 Объекты транспортной инфраструктуры	17

2.1.7 Объекты инженерной инфраструктуры	20

2.2 Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения	23

2.2.1 Водоохранная (рыбоохранная) зона и прибрежная защитная полоса	24

2.2.2 Береговые полосы	26

2.2.3 Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)	27

2.2.4 Охранная зона тепловых сетей	28

2.2.5 Охранная зона линий и сооружений и связи	30

2.2.6	Санитарно-защитная полоса водоводов	31

2.2.7	 Придорожная полоса	32

2.2.8	Охранная зона объекта культурного наследия	32

2.2.9	Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения	35

2.2.10	Зона затопления	36

2.2.11	Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	36

2.3 Объекты культурного наследия	37

2.4 Особо охраняемые природные территории	42

2.5 Объекты специального назначения	42

2.6 Выводы	42

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения	44

4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселенияобъектов федерального значения, объектов регионального значения	47

5. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района	50

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	52

Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории Маламинского СП	57

Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов.	57

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Маламинского СП	62

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ	70

Выводы	71

Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)	71

8. Технико-экономические показатели генерального плана	72

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	73

Введение

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Маламинского сельского поселения Успенского района Краснодарского края (далее – Маламинское сельское поселение, Маламинское СП) является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования Маламинского СП является определение назначения территорий Маламинского СП, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Краснодарского края, Успенского района и Маламинского СП.

Нормативно-правовая база

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, Уставом Маламинского СП, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Маламинского СП.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Маламинского СП определен согласно действующему законодательству и включает в себя:

- Том 1. Положение о территориальном планировании;

- Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав проекта:

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Генеральный план |  |  |
| 1. | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1. | Текстовые материалы |  |
| 1.1.1 | Положение о территориальном планировании. Том 1. |  |
| 1.1.2 | Приложение. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов) |  |
| 1.2 | Графические материалы |  |
| 1.2.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:10000 |
| 1.2.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:10000 |
| 1.2.3 | Карта функциональных зон | 1:10000 |
| 2. | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Текстовые материалы |  |
| 2.1.1 | Материалы по обоснованию. Том 2 |  |
| 2.2 | Графические материалы |  |
| 2.2.1 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10000 |
| 2.2.2 | Карта зон с особыми условиями использования территорий | 1:10000 |
| 2.2.3 | Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения | 1:10000 |
| 2.2.4 | Карта объектов культурного наследия | 1:10000 |

Состав материалов по обоснованию

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включают в себя:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения (раздел не приводится, поскольку Маламинское СП не является историческим поселением федерального значения, историческим поселением регионального значения).

Этапы реализации проекта:

- 1 очередь – 2030 г.;

- расчетный срок – 2045 г.

Список принятых сокращений

с.		село;

х.		хутор

ул.		улица;

чел.		человек;

СП		сельское поселение;

МБОУ		муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;

СОШ		средняя общеобразовательная школа;

ООШ		основная общеобразовательная школа;

МБДОУ	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;

МБУ		муниципальное бюджетное учреждение;

СДК		сельский дом культуры;

ОПС 		отделение почтовой связи;

СТП		схема территориального планирования;

ТКО		твердые коммунальные отходы;

ООО		общество с ограниченной ответственностью;

ПАО		публичное акционерное общество;

ФГПУ		федеральное государственное унитарное предприятие;

ЧС		чрезвычайная ситуация.

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

При разработке генерального плана муниципального образования необходимо учитывать сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).

При разработке проекта генерального плана Маламинского СП учитывались следующие программы:

- стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года;

- схема территориального планирования Краснодарского края;

- прогноз социально – экономического развития муниципального образования Успенский район на 2024 год и плановый период до 2026 года;

- схема территориального планирования Успенского района Краснодарского края.

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

2.1 Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий

2.1.1 Положение Маламинского СП в системе расселения Успенского района Краснодарского края

Успенский район является административно-территориальным образованием, входящим в состав Краснодарского края, в соответствии с Законом Краснодарского края от 02.07.2009 № 1765-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Краснодарского края и порядке его изменения».

Успенский район – муниципальное образование, наделенное статусом муниципального района в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 июля 2004 года № 769-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Успенский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ».

Успенский район расположен в юго-восточной части Краснодарского края. В муниципальный район входят десять сельских поселений:

- Веселовское сельское поселение;

- Вольненское сельское поселение;

- Коноковское сельское поселение;

- Кургоковское сельское поселение;

- Маламинское сельское поселение;

- Николаевское сельское поселение;

- Трехсельское сельское поселение;

- Убеженское сельское поселение;

- Урупское сельское поселение;

- Успенское сельское поселение.

Административным центром района является населённый пункт — с. Маламинское.

Границы Маламинского СП установлены Законом Краснодарского края от 22 июля 2004 года № 769-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Успенский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», согласно приложениям 11, 12.

В состав Маламинского СП входят следующие населенные пункты: село Маламино (административный центр поселения), хутор Вольность, хутор Карс, хутор Первокубанский.

Общая протяженность границ сельского поселения составляет 48,3 км. Территория поселения имеет компактную форму неправильного многоугольника, слегка вытянутого с севера на юг.

С востока на запад территория поселения пересечена рекой Овечкой в южной части, балкой, впадающей в р. Овечку с правого берега юго-западнее с. Маламино, в центральной части поселения и протяженной возвышенностью урочища Коповалы в северной части поселения.

Основной автотранспортной осью поселения является автомобильная дорога регионального значения 03 ОП РЗ 03К-035 г. Армавир - с. Успенское - г. Невинномысск, проходящая через село Маламино в восточном направлении.

Южнее реки Овечки в направлении с северо-запада на юго-восток проходит автомобильная дорога федерального значения – Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. В юго-восточной части поселения вдоль федеральной автодороги расположен хутор Вольность.

Транспортная связь хуторов Вольность и Карс с административным центром поселения осуществляется по региональной автомобильной дороге 03 ОП РЗ 03К-529 с. Маламино - х. Вольность.

Также от с. Маламино к федеральной трассе в южном направлении проложена автомобильная дорога 03 ОП МЗ 03Н-530 Подъезд к с. Маламино.

В 1 км южнее федеральной автомобильной дороги проходит железнодорожный перегон ж/д перегон Коноково – Овечка.

Административный центр поселения – с. Маламино, располагается в северо-западной части поселения на границе с Кургоковским сельским поселением. Архитектурно-планировочная структура села представлена упорядоченными прямоугольными кварталами усадебной жилой застройки. Основными архитектурно-планировочными осями являются ул. Ленина и ул. Карла Маркса. Общественный центр географически расположен в центральной части села. Композиция общественного центра сформирована зданиями общественного и культурно-бытового назначения: административные здания, магазины, почта, амбулатория, школа. Архитектурную выразительность центра подчеркивают и дополняют сквер и спортивная зона. Производственная зона села представлена коммунально-складскими и сельскохозяйственными объектами, расположенными преимущественно в юго-западной части села.

Территория хутора Карс представляет собой вытянутые вдоль автомобильной дороги 03 ОП РЗ 03К-529 с. Маламино - х. Вольность кварталы усадебной застройки. Общественный центр хутора не сформирован.

Прямоугольные жилые кварталы хутора Вольность располагаются на левом берегу р. Овечки в 300 м. от автомобильной дороги федерального значения – Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Центр населенного пункта представлен недействующей школой, магазином и фельдшерско-акушерским пунктом.

На территории хутора Первокубанский, находящегося на удалении 2,5 км от автомобильной дороги 03 ОП РЗ 03К-035 г. Армавир - с. Успенское - г. Невинномысск, отсутствует постоянно проживающее население, и территория используется под огороды.

Архитектурно-планировочные структуры населенных пунктов обусловлены наличием сложившихся каркасов улично-дорожной сети, различных функциональных зон, а также природного окружения.

Территория поселения граничит:

- на севере - с Николаевским сельским поселением;

- на востоке, юго-востоке – со Ставропольским краем;

- на юге, юго-западе – с Успенским сельским поселением;

- на западе – с Кургоковским сельским поселением.

Численность населения муниципального образования на начало 2024 года составила 1508 чел.

2.1.2 Природно-ресурсный потенциал территории поселения

Климат

Согласно климатическому районированию для строительства по СП 131.13330.2018 Строительная климатология Маламинское СП относится к району III и подрайону III-Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы:

- самый теплый месяц июль – (+220 С), самый холодный месяц – январь (-3,50 С). Среднегодовая температура воздуха +9,90 С. Абсолютный максимум температуры отмечен в августе месяце (+450 С), а абсолютный минимум (-330С) – в декабре-январе;

- расчетная температура самой холодной пятидневки – (-210 С), расчетная зимняя вентиляционная температура – (-6,80 С);

- отопительный период – 159 суток;

- количество годовых осадков – 702 мм/год. Распределение осадков в течение года неравномерное. Тип годового хода осадков внутриматериковый с чертами средиземноморского, который характеризуется наличием двух максимумов в июне и декабре, почти одинаковыми по величине и одним максимумом в сентябре;

- относительная влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход. Наибольшие значения отмечаются зимой, наименьшие летом. Минимальные значения относительной влажности приурочены к июлю-августу, максимальные – к январю. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 74 %;

- снежный покров неустойчив. В течение зимы он может неоднократно появляться и исчезать. Средняя дата его первого появления - 6 декабря, схода - 9 марта. Число дней со снежным покровом 42. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется в пределах 4 - 8 см, средняя из наибольших - 19 см, максимальная - 54 см;

- средняя глубина промерзания почвы равна 0,31 м, наибольшая – 0,7 м;

- среднегодовая скорость ветра – 5,2 м/с, ветры наибольшей скорости (25-35м/с) проявляются в ноябре -декабре.

На долю восточных и западных ветров приходится 35%, северо-восточных и юго-западных – 37 %. Повторяемость южных и северных ветров составляет в сумме всего 13 %.

Как правило, сильные ветры наблюдаются в конце осени и начале весны, их повторяемость в эти периоды достигает 5,5 % от общего числа случаев ветра любой скорости за год.

Климат Маламинского СП умеренно-континентальный. По количеству выпадающих осадков район относится к зоне неустойчивого увлажнения.

Геологическое строение

Геологическое строение территории Маламинского СП обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности:

- голоценовые аллювиальные отложения;

- делювиальные и в меньшем количестве деляпсивные отложения;

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные;

- верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения;

- нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения.

Современные голоценовые аллювиальные отложения поймы и русла р.Уруп представлены типичными отложениями горной реки – гравийно- галечными, галечными, гравийными, т.е. различными сочетаниями крупнообломочных грунтов с различными заполнителями: песчаными, глинистыми и суглинистыми. Сверху современные аллювиальные отложения поймы покрыты маломощным слоем аллювиально-делювиальных суглинков непосадочных, гумусированных.

Делювиальные и деляпсивные отложения распространены на эрозионном уступе надпойменных террас р. Уруп. Представлены они суглинками легкими и тяжелыми, супесями и глинами непосадочными.

Верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные отложения распространены в виде сплошного покрова на надпойменных террасах р. Уруп под почвой. Представлены они суглинками легкими и тяжелыми посадочными и    непосадочными, супесями просадочными и непросадочными, мощность отложений различна от 2-5.0 и редко до 10.0м.

Верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения распространены под покровными эолово-делювиальными отложениями и на поверхность выходят только в эрозионном уступе. Представлены они различными сочетаниями крупнообломочных и песчаных грунтов с различными заполнителями: суглинистыми, глинистыми, супесчаными и песчаными.

Нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения третьей надпойменной террасы р. Кубани распространены под покровными эолово-делювиальными и верхнеплейстоценовыми аллювиальными отложениями и на дневную поверхность не выходят.

Представлены они различными сочетаниями гравия, гальки, валунов и их песчаных и глинистых заполнителей.

Коренными отложениями территории являются глины нижнего неогена (миоцена), сарматского и тортонского ярусов. Кровля их залегает на глубине 20-35 м от поверхности земли.

В соответствии со схемой неотектонического районирования район работ находится в пределах Восточно-Кубанского краевого прогиба.

Восточно-Кубанский прогиб является непосредственным продолжением Заподно-Кубанского прогиба, прослеживается в субширотном направлении от Усть-Лабинского разлома на западе до Ставропольского свода на востоке на протяжении около 230 км.

В отличие от Западного Восточно-Кубанский прогиб отличается не только гораздо меньшей мощностью, но и меньшей выдержанностью состава заполняющих его моласс.

Заложен прогиб в майкопский век, как единая конседиментационная депрессия, которая позже разделилась на две синклинальные впадины – Курганинскую и Тбилисскую.

Полезные ископаемые

На территории Маламинского сельского поселения расположены месторождения углеводородного сырья.

Гидрогеология

Маламинское сельское поселение расположено в восточной части Успенского района, на границе со Ставропольским краем, на левом берегу Кубани. По территории поселения протекает река Кубань, река Овечка.

Река Кубань протекает в довольно широкой (до 2-3 км) плоской долине в центральной части Успенского района. Наиболее крупным притоком реки Кубани является р. Уруп, протекающая вдоль юго-западной границе района и проектируемого поселения. Это типично горная река. При выходе на Закубанскую наклонную равнину долина реки значительно расширяется, склоны долины становятся более пологими, хотя до самого устья остаются довольно высокими.

Питание р. Кубани происходит за счет ледников, расположенных в ее истоках, атмосферных осадков и подземных вод. Преобладает питание за счет атмосферных осадков.

Максимальный паводок р. Кубани приурочен ко времени интенсивного таяния ледников и наблюдается, в среднем по многолетним данным 20 июня, наиболее ранний паводок наблюдался 4 мая и поздний – 31 июля, при этом среднее повышение уровня (над условным – меженным) составило 1,82 м, а максимальное - 2,73 м.

Ледовые явления появляются обычно 30 ноября, самое позднее 25 декабря, очищение реки ото льда происходит в среднем к 15 марта, при самом раннем – 23 февраля и позднем – 27 марта. Ледостав, в среднем, продолжается 35 дней, максимальная продолжительность его составила 80 дней; в отдельные годы река не замерзает.

Максимальная глубина р. Кубани, на территории района, равна 2,5 метра, минимальная 0,8 м.

Вода р. Кубани используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для целей орошения.

Животный и растительный мир

Территория Маламинского СП района входит в состав ареалов и мест обитания ряда видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Краснодарскую книгу Краснодарского края.

В соответствии с пунктом 2 Постановления главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 г. №670 «О Красной книге Краснодарского края» Красная книга Краснодарского края является официальным документом, содержащим сведения о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, обитающих на территории Краснодарского края. Действующий в настоящее время Перечень таксонов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, утвержден постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 декабря 2017 г. №1029, Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержден приказом Минприроды России от 24 марта 2020 г. №162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»

В соответствии с частью 2 статьи 22 Закона о животном мире при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции. Кроме того, частью 1 статьи 56 упомянутого Федерального закона установлено, что юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. Данные нормы законодательства распространяются на все группы объектов животного мира без исключения (охотничьи ресурсы, позвоночные, беспозвоночные, занесенные и не занесенные в Красные книги Российской Федерации и (или) Краснодарского края).

В соответствии с пунктом 1.6 Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Краснодарского края, утвержденных постановлении главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 августа 2016 г. №642, при проектировании объектов капитального строительства и иных сооружений любого типа, планировании иной и хозяйственной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, необходимо производить оценку их воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания ( в том числе компенсационные природоохранные мероприятия), а при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов – реализовывать упомянутые мероприятия. Не допускается осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания (за исключением мероприятий о охране, защите и воспроизводству леса) без планирования и реализации мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания, согласованных с органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания.

В связи с этим, при проектировании каких-либо объектов необходимо производить оценку их воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания и, по согласованию с министерством природных ресурсов Краснодарского края. Предусматривать и. в дальнейшем, реализовывать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания, для чего перед прохождением экспертизы проектной документации необходимо направлять соответствующие материалы в Министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Территория Маламинского сельского поселения Успенского района частично расположена в границах охотничьих угодий, в связи с этим при планировании использования земельных участков, находящихся в границах охотничьих угодий. Необходимо учитывать интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, а также охотников.

Лесные ресурсы

Лесные массивы на территории Маламинского СП представлены землями Лабинского лесничества (23:00-15.2).

Лесохозяйственный регламент Лабинского лесничества утвержден приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 01.02.2018 № 181.

Лабинское лесничество расположено в юго-восточной части Краснодарского края.

Территория Лабинского лесничества граничит: с севера - с Кавказским лесничеством, с востока – со Ставропольским краем, с юга – с Карачаево-Черкесской Русбубликой, с запада на север - с Мостовским лесничество, Республикой Адыгея и Краснодарским лесничеством.

Общая площадь лесничества с учетом входящих в него участковых лесничеств составляет 74531 га.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черенчатым. В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листовой и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках боярышник, из кустарников – розы шиповника.

2.1.3 Демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Маламинского СП.

Динамика изменения численности населения Маламинского СП за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Динамика изменения численности населения Маламинского СП
(данные на начало года)

| № | Показатели | 01.01.2020 г. | 01.01.2021 г. | 01.01.2022 г. | 01.01.2023 г. | 01.01.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка численности населения на 1 января текущего года, чел. | 1733 | 1698 | 1525 | 1517 | 1508 |
| 2 | Число родившихся (без мертворожденных), чел. | 9 | 16 | 17 | 14 | – |
| 3 | Число умерших, чел. | 22 | 29 | 28 | 21 | – |
| 4 | Естественный прирост (убыль), чел. | -13 | -13 | -11 | -7 | – |
| 5 | Число прибывших, чел. | 25 | 19 | 32 | 35 | – |
| 6 | Число убывших, чел. | 47 | 34 | 29 | 37 | – |
| 7 | Миграционный приток (отток), чел. | -22 | -15 | 3 | -2 | – |

Из таблицы 2.1 следует, что с 2020 г. по 2024 г. численность населения Маламинского СП имеет тенденцию снижения (на 225 чел. или 14,9 %).

Рисунок 2.1

Динамика изменения численности населения 
Маламинского СП (2020-2024 гг., данные на начало года)

На территории Маламинского СП наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости.

В последние годы в Маламинском СП показатели миграционного движения численности населения указывают на отток населения.

При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики, определенное «Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года» (утверждена Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930 – КЗ – повышение численности постоянного населения, рост числа вовлеченных в экономическую деятельность, а также увеличение количества людей, временно находящихся на территории района с личными, деловыми и общественными целями, как отражение привлекательности Успенского района для жизни, труда и отдыха людей.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является начало 2024 г. Расчет перспективной численности населения можно провести демографическим методом, который основывается на использовании данных об общей убыли населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh·(1+Кобщ.пр.) t, 					(1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

К общ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение среднегодового прироста населения к среднегодовой численности населения.

Для расчета перспективной численности населения использовался оптимистичный вариант прогнозной численности населения:

В качестве оптимистического прогноза взят прирост в размере 10 чел. в год (К общ. пр. =0,01). При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит:

S2030=1508*(1+0,01)6= 1598 чел.

S2045=1508*(1+0,001)21= 1855 чел.

Для оценки потребности Маламинского СП в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселения к рассмотрению принимается оптимистический прогноз численности:

- к 2030 году – 1598 чел. (прирост на 90 чел. по сравнению с началом 2024 г.);

- к 2045 году – 1855 чел. (прирост на 347 чел. по сравнению с началом 2024 г.).

На расчетный период основные усилия должны быть направлены на поддержание положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.

Так же для улучшения демографической ситуации в Маламинском СП необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

2.1.4 Экономический потенциал

Характерной чертой экономического развития территории является промышленная и агропромышленная направленность ее специализации. Отраслям агропромышленного комплекса принадлежит определяющее место в формировании общей структуры и величины совокупного продукта, создаваемого на внутриселенном уровне.

Основным базовым сектором экономики поселения, обеспечивающим большую часть налоговых поступлений и производимого внутреннего поселенческого продукта, является сельское хозяйство.

Информация по объектам производства Маламинского СП представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Предприятия производства

| Предприятие | Адрес | Вид деятельности /производимой продукции |
| --- | --- | --- |
| ООО «Кубань-Маламино» | с.Маламино, ул. Пролетарская, 14 | Выращивание и реализация зерновых колосовых, пропашно технических культуры |
| ООО «Кубань-Маламино» | с.Маламино, промзона | Выращивание и реализация зерновых колосовых, пропашно технических культуры |
| ИП Поляновской С.К. | с.Маламино пер.Первомайский ДО | Производство хлебобулочных изделий (пекарня) |

На сегодняшний день животноводство значительно уступает растениеводству по объемам производства и рентабельности. В то же время отрасль обладает потенциалом роста, и в поселении имеются благоприятные условия для его реализации.

2.1.5 Объекты социальной инфраструктуры

Перечни объектов социальной инфраструктуры, размещение которых определило формирование на территории населенных пунктов поселения общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Объекты социальной инфраструктуры Маламинского СП

| Наименование объекта | Адрес | Общая характеристика | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №10 имени Героя Советского Союза Сотникова М.Т. | с. Маламино, ул. Кооперативная, 23Б | Состояние удовлетворительное | Вместимость 400 чел. Факт. посещаемость – 182 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 муниципального образования Успенский район | с. Маламино, ул. Шевченко 33 а, | Дата создания – 1972 г. Состояние удовлетворительное | Вместимость 75 чел. Факт. посещаемость – 54 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| Объекты спорта и физической культуры |  |  |  |  |
| Спортивный зал при МБОУ СОШ №10 имени Героя Советского Союза Сотникова М.Т. | с. Маламино, ул. Кооперативная, 23Б | Состояние хорошее | Вместимость 30 чел. | Объект местного значения муниципального района |
| Спортивная площадка при МБОУ СОШ №10 имени Героя Советского Союза Сотникова М.Т. | с. Маламино, ул. Кооперативная, 23Б | Состояние удовлетворительное | Площадь 0,4 га | Объект местного значения муниципального района |
| Стадион | с. Маламино, ул. Ленина | Состояние удовлетворительное, год постройки – 1954 | Единовременная пропускная способность -28 чел. | Объект местного значения поселения |
| Комплекс уличных тренажеров | с. Маламино, ул. Ленина | Состояние удовлетворительное, год постройки – 2023 | Единовременная пропускная способность -5 чел. | Объект местного значения поселения |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
| МБУ «Маламинский сельский дом культуры» | с. Маламино, ул. Ленина 47Б | Дата создания – 1965 г. Состояние удовлетворительное | Вместимость 184 места | Объект местного значения поселения |
| МБУ «Маламинская поселенческая библиотека | с. Маламино, ул. Ленина 47Б | Дата создания – 1965 г. Состояние хорошее | Книжный фонд - 5434 экземпляра | Объект местного значения поселения |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| ГБУЗ Успенская ЦРБ врачебная амбулатория с. Маламино | с. Маламино ул. Ленина, 49, | Состояние удовлетворительное | Вместимость 20 чел. в смену/дневной стационар на 2 койки | Объект регионального значения |
| ГБУЗ Успенская ЦРБ ФАП х. Вольность | х. Вольность, ул. Мира, д. 27 А | Состояние удовлетворительное | Вместимость 5 чел. в смену | Объект регионального значения |
| Отделения связи |  |  |  |  |
| Почтовое отделение № 352471 с. Маламино | с. Маламино, ул Ленина, д. 38 | Отделение почтовой связи | Площадь помещения 43,0 кв.м | Объект федерального значения |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |
| Объекты розничной торговли | Маламинское сельское поселение | 6 объектов | Площадь помещения 270 кв.м. | Объект местного значения поселения |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |
| Столовая при МБОУ СОШ №10 имени Героя Советского Союза Сотникова М.Т. | с. Маламино, ул. Кооперативная, 23Б | Площадь помещения 50 кв.м. | Кол-во посадочных мест - 65 | Объект местного значения муниципального района |

2.1.6 Объекты транспортной инфраструктуры

Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.

Железнодорожный транспорт

В настоящее время по территории Маламинского СП железнодорожный перегон Коноково – Овечка протяженностью 5,05 км.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории сельского поселения отсутствует. Ближайшие аэропорты – г. Краснодар – 244- км, г. Ставрополь – 103 км, г. Минеральный воды – 152 км.

Речной транспорт

Речной транспорт на территории сельского поселения отсутствует.

Трубопроводный транспорт

По территории сельского поселения проходит магистральный трубопровод «Малгобег-Тихорецк».

Автомобильный транспорт

Основным видом транспорта в Маламинском СП является автомобильный транспорт. Автодороги играют первостепенную роль в жизнеобеспечении населения. В Маламинском СП развитая транспортная структура. Имеющиеся автодороги неразрывно связаны с соседними муниципальными образованиями, районным и краевым центром, обеспечивают транспортную доступность внутри района.

Основой дорожной сети Маламинского СП является сеть автомобильных дорог общего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих через территорию Маламинского СП Успенского района установлен согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 928«О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» отражен в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Перечень автомобильных дорог федерального значения
Маламинского СП Успенского района

| Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой | 00 ОП ФЗ Р-217 | 5,99 | I-II |

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Краснодарского края, расположенных на территории Маламинского СП установлен согласно Постановлению Главы Администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.09.2008 г. № 977 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края» и отражен в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности Краснодарского края, расположенных на территории Маламинского СП

| Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Значение | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Подъезд к с. Маламино | 03 ОП МЗ 03Н-530 | межмуниципальное | 5,46 |
| с. Маламино - х. Вольность | 03 ОП РЗ 03К-529 | региональное | 6,47 |
| г. Армавир - с. Успенское - г. Невинномысск | 03 ОП РЗ 03К-035 | региональное | 8,7 |
| Итого: |  |  | 20,63 |

Протяженность автодорог общего пользования местного значения составляет 29,3 км. Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных составляет 20,0 км. Имеется одна автозаправочная станция (АЗС), расположенная на автомобильной дороге общего пользования местного значения.

Твердое покрытие имеют не все улицы населенных пунктов. Большинство улиц малопригодно или полностью непригодно для проезда на легковом транспорте.

Существующая улично-дорожная сеть не обеспечивает полноценное обслуживание территории муниципального образования: проезд ко всем жилым кварталам, производственным и складским территориям, а также к объектам общественного назначения.

Основной улицей движения автомобильного транспорта села Маламинское является ул. Ленина от ул. Дзержинского до ул. Сотникова, хутора Вольность – ул. Мира, хутора Карс – ул. Красная, т.е. те улицы, по которым осуществляется подъезд к социальным и производственным объектам, осуществляемым легковым и грузовым автотранспортом. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет от 100 до 500 ед./сутки.

На остальных автомобильных дорогах поселения интенсивность движения потоков транспортных средств составляет менее 100 ед./сут.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 40-60 км/час.

Улично-дорожная сеть Маламинского сельского поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют заторы, нет затруднений с парковками, что не приводит к увеличению выбросов, загрязняющих атмосферу поселения. Помимо химического загрязнения атмосферного воздуха для транспорта характерны и другие виды негативного воздействия на среду обитания человека. Так, большинство выбросов токсических веществ сосредоточиваются на поверхности почвы, где происходит их постепенное депонирование, что ведет к изменению химических и физико-химических свойств субстрата.

Дорожная сеть муниципального образования представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем: линейной, комбинированной и прочих.

В соответствии с данными о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети муниципального образования генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение участков улично-дорожной сети, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории;

- разработка проекта безопасности дорожного движения на территории поселения, внедрение проекта безопасности дорожного движения на территории поселения.

- Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из задач по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений поселения учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

- При реализации генерального плана планируется осуществление следующих мероприятий:

- мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

- приобретение знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий);

- установка и замена знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий).

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Маламинского СП должны стать:

- реконструкция всех региональных дорог;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков т.п.);

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспортной инфраструктуры должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

2.1.7 Объекты инженерной инфраструктуры

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:

- определения зон размещения объектов водоснабжения;

- создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;

- развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;

- размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;

- обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

Водоотведение

В населенных пунктах сельского поселения системы и сети водоотведения отсутствуют. Население использует локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.

Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз специализированным транспортными средствами на объекты размещения отходов.

Отсутствие централизованной канализационной сети в Маламинском СП создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью жителям муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Водоснабжение

Источником водоснабжения населения с. Маламино служит водозаборная скважина глубиной 201 м с дебитом 30 м3/час, которая подает воду в кольцевую, частично в тупиковую сеть поселка Ø100мм. Вода подается без очистки на хозяйственно бытовые нужды.

На территории Маламинского СП не охваченными централизованным водоснабжением являются населенные пункты х. Вольность, х. Первокубанский и х. Карс.

На территории Маламинского сельского поселения отсутствуют станции водоподготовки.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети с. Маламино составляет 20,49 км.

Газоснабжение

Газоснабжение в Маламинском СП Успенского района в настоящее время осуществляется на базе природного газа, используемого для пищеприготовления, отопления, вентиляцию и горячее водоснабжение индивидуальной застройки.

По существующему положению в Маламинском СП Успенского района газифицировано только село Маламино.

Село Маламино подключено к сетям АГРС «п. Мичуринский» (проектная производительность 3,0 тысяч м3/час).

Давление газа на выходе из ГРС – 0,3 Мпа.

Газораспределительные станции предназначены для снижения давления газа до необходимого значения и подачи его потребителям с постоянным давлением и необходимой степенью очистки и одоризации. На АГРС давление газа снижается до величины, необходимой для этих систем и поддерживается постоянным.

От АГРС распределение газа в Маламинском сельском поселении Успенского района осуществляется через межпоселковый газопровод среднего давления.

Газ среднего давления идет на нужды промышленных предприятий, топливо, источников теплоснабжения. Газ низкого давления по межпоселковому газопроводу используется жилищно-коммунальным сектором.

На территории Маламинского СП расположены следующие пункты редуцирования газа:

- ШРП № 11/69 с. Маламино, ул. Космонавтов;

- ШРП № 11/88 с. Маламино, ул. Сотникова.

По территории Маламинского СП проходят следующие газопроводы:

- газопровод распределительный высокого давления – протяженностью 1,72 км;

- газопровод распределительный низкого давления – протяженностью 19,44 км.

Для повышения надежности системы газоснабжения Маламинского СП рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их;

- установку дополнительных ПРГ с целью уменьшения их радиуса действия;

- размещение газопроводов низкого и высокого давления.

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа, получаемого из системы магистральных газопроводов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуется организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом).

Теплоснабжение

На территории Маламинского сельского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует. Теплоснабжение жилых объектов осуществляется от автономных котлов, либо используется печное отопление.

Теплоснабжение объектов социальной сферы осуществляется от одной котельной, расположенной в с. Маламино, подключенная нагрузка которой составляет 0,23 Гкал/час.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,41 км.

Воздействие системы теплоснабжения Маламинского СП на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

Электроснабжение

Источником электроснабжения проектируемых объектов Маламинского сельского поселения принята существующая трансформаторная подстанция: ПС35/10кВ «Маламино» с трансформаторной мощностью 1,6 МВА.

Потребителями электрической энергии в Маламинском СП являются коммерческие организации, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

По территории Маламинского СП проходят следующие ЛЭП:

- ЛЭП 330 кВ – протяженностью 6,68 км;

- ЛЭП 110 кВ – протяженностью 6,68 км;

- ЛЭП 35 кВ – протяженностью 1,91 км;

- ЛЭП 10 кВ – протяженностью 33,65 км.

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Связь

На территории поселения функционирует отделение почтовой связи № 352471, расположенное по адресу с. Маламино, ул Ленина, д. 38.

Услуги почтовой связи обеспечивает АО «Почта России».

На территории Маламинского СП располагаются вышки связи сотовых операторов МТС, Мегафон, Билайн. В настоящее время организациям и населению Маламинского СП предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, междугородная и международная связь, почтовая связь и услуги сети сотовой подвижной связи. Протяженность линий связи равна – 23,09 км.

Проектом рекомендовано:

- организация и развитие широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL;

- осуществление ремонта и модернизации ветхих и аварийных линий связи;

- размещение автоматической телефонной станции;

- расширение зоны охвата мобильной связью;

- размещение телевизионного ретранслятора.

Санитарная очистка территории

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Краснодарского края, утвержденной приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 19 декабря 2023 года № 768 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Краснодарского края и федеральной территории "Сириус"» территория Маламинского СП Успенского района располагается в Новокубанской зоне деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Сбор и вывоз ТКО с территории поселения осуществляется региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Новокубанской зоне ООО «ЭкоЦентр» на МПП 5, расположенную в г Крымск, ул Бригадная, д 9.

Транспортирование ТКО с территории Маламинского СП Успенского района после 2025 года планируется осуществлять на проектируемый объект Экотехнопарк по обращению с отходами, полигон ТКО г. Армавир (ЗУ 23:38:0809000:502 площадью 93,4954 га, планируемая мощность объекта: размещение - 250 тыс. т/год; утилизация - 203 тыс. т/год; обработка - 450 тыс. т/год).

Согласно Постановлению Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 17 марта 2017 года № 175 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Краснодарском крае» норматив накопления ТКО для муниципальных образований 5 категории, к которым относится Маламинское СП, принят в размере – 2,34 м3/год.

Численность населения Маламинского СП Успенского района в 2024 году составляет 1508 чел. В соответствии с данной нормой объем образующихся на территории поселения отходов составляет

- 2,34 м3/год *1508 = 3528,72 м3/год.

Численность населения Маламинского СП Успенского района на расчетный срок году составит 1855 чел. В соответствии с данной нормой объем образующихся на территории поселения отходов составит

- 2,34 м3/год *1855 = 4340,7 м3/год.

2.2 Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения

Ограничения использования территорий поселения устанавливаются в границах зон с особыми условиями использования территории. К таким зонам в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса, на территории Маламинского СП относятся:

- прибрежная защитная полоса;

- береговая полоса;

- водоохранная (рыбоохранная) зона;

- зона затопления;

- санитарно-защитная полоса водоводов;

- охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);

- охранная зона линий и сооружений связи;

- охранная зона тепловых сетей;

- придорожная полоса;

- охранная зона объекта культурного наследия;

- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов).

Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.2.1 Водоохранная (рыбоохранная) зона и прибрежная защитная полоса

В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2.2.2 Береговые полосы

К территориям общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ выделяются объекты общего пользования, а также полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Согласно п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

2.2.3 Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются с целью обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации данных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 2.6

Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

| № п/п | Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 2 | 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 3 | 35 | 15 |
| 4 | 110 | 20 |
| 5 | 150, 220 | 25 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее Постановление) охранные зоны устанавливаются вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии:

- ПС-220 кВ – 25м;

- ПС-110 кВ – 20 м;

- ПС-35 кВ – 15 м;

- ТП-10 кВ – 10 м.

В соответствии с Постановлением в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников.

2.2.4 Охранная зона тепловых сетей

Охранная зона тепловых сетей устанавливается в соответствии с приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Проведение перечисленных в п.6 работ должно согласовываться с владельцами тепловых сетей не менее чем за 3 дня до начала работ. Присутствие представителя владельца тепловых сетей необязательно, если это предусмотрено согласованием.

Предприятия, получившие письменное разрешение на ведение указанных работ в охранных зонах тепловых сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.

Работы в охранных зонах тепловых сетей, совмещенных с полосой отвода железных и автомобильных дорог, с охранными зонами линий электропередачи и связи, других линейных объектов, проводятся по согласованию между заинтересованными организациями.

Работы в непосредственной близости от тепловых сетей должны выполняться в соответствии с проектом производства работ, разрабатываемым с соблюдением требований СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» с Изменениями № 1, № 2, № 3.

2.2.5 Охранная зона линий и сооружений и связи

Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации.

Охранные зоны линий связи устанавливаются регламентами использования территории в соответствии с требованиями Правил.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, коммунальных и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в охранных зонах разрешается:

- устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;

- разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с последующей их засыпкой;

- вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации, проходящих через лесные участки, осуществляется в уведомительном порядке, в соответствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации и правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. Полученная при этом древесина используется согласно действующему гражданскому и лесному законодательству.

Работы по прокладке, докладке и ремонту кабельных линий связи и линий радиофикации, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, садовым и дачным участкам, должны производиться, как правило, в период, когда эти угодья не заняты полевыми культурами, а работы по ликвидации аварий и эксплуатационному обслуживанию линий связи и линий радиофикации – в любой период.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

- принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;

- обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

2.2.6	Санитарно-защитная полоса водоводов

В соответствии с санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2.2.7	 Придорожная полоса

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 08.11.2007 №257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги являются территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

2.2.8	Охранная зона объекта культурного наследия

Согласно ст. 34.1 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

В соответствии с Законом Краснодарского края от 23 июля 2015 года N 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края», до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

- до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), а также являющихся произведениями монументального искусства, - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия (объединенной зоны охраны), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 29.07.2017) объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Мероприятия по охране и использованию объектов культурного наследия

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно статье 11 Федерального закона от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» органы местного самоуправления, осуществляющие работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации, создают резерв площадей для новых воинских захоронений, осуществляют взаимодействие с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества в целях организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке».

Требования и ограничения, выполнение которых обеспечивает сохранность и развитие объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия устанавливает Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ».

Проектом генерального в качестве наиболее значимых мероприятий в части охраны культурного наследия предлагается:

- обеспечение соблюдения режимов использования охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности применительно к объектам культурного наследия, находящихся в собственности сельского поселения, и оказание содействия в соблюдении режимов использования охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности применительно к объектам культурного наследия, находящихся на территории сельского поселения.

- постановка на кадастровый учёт территорий всех объектов культурного наследия в границах сельского поселения, а также их охранных зон (расчётный срок);

- информирование уполномоченных органов о фактах нарушений законодательства об охране культурного наследия (весь период);

- учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

- проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (весь период);

- создание базы данных об объектах культурного наследия на территории сельского поселения, включающей описание объекта, фотоматериалы, схемы размещения, правоустанавливающие документы и т.д. (первая очередь);

- обозначение объектов культурного наследия на местности – установка указателей, дорожных знаков, информационных щитов, схем расположения объектов и маршрутов к ним (первая очередь – расчётный срок);

- создание благоприятной среды для привлечения инвестиций по реализации мероприятий по спасению, сохранению, ремонту и реставрации, приспособление объектов культурного наследия для современного использования (весь период).

2.2.9	Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

В соответствии п.7 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.200 № 878, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

8. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

10. Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

11. Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями на постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных сетей. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопроводов производятся эксплуатационной организацией газораспределительной сети. Установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса.

12. В местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и каналами на обоих берегах на расстоянии 100 м от оси газопроводов устанавливаются навигационные знаки. Навигационные знаки устанавливаются эксплуатационной организацией газораспределительной сети по согласованию с бассейновыми управлениями водных путей и судоходства (управлениями каналов) и вносятся последними в лоцманские карты.

13. Исполнительная съемка газораспределительных сетей и границ их охранных зон выполняется в единой государственной или местной системах координат и оформляется в установленном порядке. Организации - собственники газораспределительных сетей или эксплуатационные организации обязаны включать сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей, направляемых указанными организациями в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с заявлением об утверждении границ охранной зоны газораспределительных сетей.

2.2.10	Зона затопления

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О землеустройстве».

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.

2.2.11	Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

В силу требований пункта 1 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации и абзаца третьего части 2 статьи 8 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации должно утвердить положение об охранных зонах трубопроводов и положение о зонах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов.

До утверждения Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации такого положения с учетом переходных норм, содержащихся в статье 26 Федерального закона от 3.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 342-ФЗ), правовой режим и порядок установления охранных зон трубопроводов и минимальных расстояний до промышленных и магистральных трубопроводов, осуществляется с учетом Свода правил «СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденным приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.31.2012 № 108/ГС (далее - СНиП 2.05.06-85*).

В соответствии с пунктом 1 таб. 4 СП 36.13330.2012, Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* Минимальные расстояния от магистральных трубопроводов до зданий, строений и сооружений, не относящихся к объектам магистральных трубопроводов - в границах зон минимальных расстояний магистральных трубопроводов не допускается размещение и строительство следующих объектов: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; тепличных комбинатов и хозяйств; птицефабрик; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и так далее); жилых зданий 3 этажные и выше; железнодорожных станций; аэропортов; морских и речных портов и пристаней; гидроэлектростанций; гидротехнических сооружений морского и речного транспорта; очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу; мостов железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций; мачт (башен) и сооружений многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачт (башен) и сооружений многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи – владельцев коммуникаций.

Частями 38 – 43 статьи 26 Федерального Закона от 03.08.2018 № 342 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» определены переходные положения, связанные с правовыми последствиями установления зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов до утверждения Правительством Российской Федерации положения о них в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе вопросы возмещения убытков, выкупа земельных участков, возмещения за прекращение прав на земельные участки.

2.3 Объекты культурного наследия

На территории Маламинского СП расположены объекты культурного наследия регионального значения (таблица 2.7).

Таблица 2.7

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Маламинского СП

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Решение о постановке на государственную охрану | Номер по государственному списку памятников | Общая видовая принадлежность | Категория охраны | Уч. № в АИС ЕГРОКН | Наличие УК или П | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Памятник М.И. Калинину, 1962 г. | с. Маламино, ул. Ленина, 38, у здания администрации | 63 1872-КЗ | 3984 | МИ | Р | 23-153328 |  |  |
| Выявленные объекты археологического наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Курганная группа (2 насыпи) | с.Маламино, 1,5 км к юго-западу от села | 1-р |  | АР | В |  |  |  |
| 3 | Курганная группа (2 насыпи) | с.Маламино, 3,5 км к юго-юго-западу от южной окраины села | 1-р |  | АР | В |  |  |  |
| 4 | Курганная группа (8 насыпей) | с.Маламино, в 3 км вдоль автодороги из с.Маламино в с.Успенское | 1-р |  | АР | В |  |  |  |
| 5 | Курганная группа (4 насыпи) | с.Маламино, 2 км к западу-юго-западу от западной окраины села | 1-р |  | АР | В |  |  |  |
| 6 | Курган | с.Маламино, центр | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420024р |  |
| 7 | Курган | с.Маламино, юго-западная окраина | 1-р |  | АР | В |  |  |  |
| 8 | Курганная группа (5 насыпей) Курганная группа (6 насыпей) | с.Маламино, 1 км к югу от южной окраины села | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420025р |  |
| 9 | Курганная группа (5 насыпей) Курганная группа (6 насыпей) | с. Маламино, 1,5-2,5 км к югу от южной окраины села, вдоль балки Овечка | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420026р |  |
| 10 | Курганная группа (3 насыпи) Курганная группа (5 насыпей) | с. Маламино, 2,5 км к юго-юго-востоку от южной окраины села, 0,3 км к северу от железной дороги | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420027р |  |
| 11 | Курган | с. Маламино, 3,7 км к югу от южной окраины села, 0,05 км к западу от автодороги | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420028р |  |
| 12 | Курганная группа (2 насыпи) | с. Маламино, 4,5 км к югу от восточной окраины села | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420029р |  |
| 13 | Курганная группа (2 насыпи) | с. Маламино, 5,5 км к юго-юго-востоку от восточной окраины села | 1-р |  | АР | В |  |  |  |
| 14 | Курганная группа (3 насыпи) | с. Маламино, 5 км к юго-юго-востоку от восточной окраины села | 1-р |  | АР | В |  |  |  |
| 15 | Курган | с. Маламино, 3,7 км к юго-востоку от восточной окраины села | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420030р |  |
| 16 | Курганная группа (3 насыпи) Курганная группа (5 насыпей) | с. Маламино, 3,8-4,2 км к юго-востоку от восточной окраины села | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420031р |  |
| 17 | Курганная группа (9 насыпей) | с. Маламино, 5,2 км к востоку-юго-востоку от восточной окраины села | 1-р |  | АР | В |  |  |  |
| 18 | Курганная группа (3 насыпи) Курганная группа (4 насыпи) | с. Маламино, 3,5 км к востоку-юго-востоку от восточной окраины села, к северу от автодороги | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420032р |  |
| 19 | Курганная группа (4 насыпи) Курганная группа (2 насыпи) | с. Маламино, 1,7 км к юго-востоку от восточной окраины села | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420033р |  |
| 20 | Курган Курганная группа (3 насыпи) | с. Маламино, 0,5 км к юго-востоку от восточной окраины села, 0,1 км к югу от автодороги | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420034р |  |
| 21 | Городище "Маламино 1" | с. Маламино, 1,0 км к юго-востоку от села | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420035р |  |
| 22 | Городище "Маламино 2" | с. Маламино, 0,5 км к юго-востоку от городища "Маламино 1" | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420036р |  |
| 23 | Городище "Маламино 3" | с. Маламино, 1,0 км к юго-востоку от городища "Маламино 2" | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420037р |  |
| 24 | Городище "Маламино 4" | с. Маламино, 2,0 км к юго-востоку от городища "Маламино 3" | 1-р |  | АР | В |  |  |  |
| 25 | Курганная группа (6 насыпей) | с. Маламино, 1,5 км к западу от села | 1-р |  | АР | В |  |  |  |
| 26 | Курганная группа (6 насыпей) | с. Маламино, 1,0 км к северо-востоку от села | 1-р |  | АР | В |  |  |  |
| 27 | Курганная группа (3 насыпи) | с.Маламино, 2,5-3 км к юго-западу от западной окрианы | 1-р |  | АР | В |  |  |  |
| 28 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Карс, 0,5 км к северо-востоку от южной окраины хутора | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420012р |  |
| 29 | Курганная группа (4 насыпи) | х. Карс, 1,2 км к востоку от северной окраины хутора | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420013р |  |
| 30 | Курганная группа (2 насыпи) | х. Карс, 0,9 км к северо-западу от северной окраины хутора | п. 16 ст. 16.1 73-ФЗ |  | АР | В |  | УК №23154420059р | Выявлен в 2008 г. специалистами ОАО «Наследие Кубани» при подготовке раздела «Охрана историко-культурного наследия» в составе СТП |
| 31 | Курганная группа (2 насыпи) Курганная группа (3 насыпи) | х. Вольность, 0,7 км к западу от западной окраины хутора | 1-р |  | АР | В |  | УК №23154420011р |  |
| 32 | Курганная группа (5 насыпей) | х. Вольность, 2,0 км к востоку от хутора | 1-р |  | АР | В |  |  |  |
| 33 | Курганная группа (6 насыпей) | х. Вольность, 6,0 км к востоку от хутора | 1-р |  | АР | В |  |  |  |
| 34 | Курганная группа (6 насыпей) | х. Вольность, 2,0 км к северо-западу от хутора | 1-р |  | АР | В |  |  |  |

2.4 Особо охраняемые природные территории

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В границах Маламинского СП отсутствуют особо охраняемые природные территории.

2.5 Объекты специального назначения

Погребение тел, умерших в Маламинском СП осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. Объекты специального назначения Маламинского СП представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Объекты специального назначения Маламинского СП

| Название объекта | Адрес | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Кладбище | северо-восточнее с. Маламино | 2,23 |
| Кладбище | восточнее х. Карс | 0,21 |
| Кладбище | западнее х. Вольность | 0,4 |

Проектом рекомендована рекультивация кладбища восточнее х. Карс по причине его нахождения в водоохранной зоне, что противоречит статье 65Водного кодекса Российской Федерации.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении Департаменте ветеринарии Краснодарского края, на территории Маламинского сельского поселения Успенского района Краснодарского края, скотомогильники, биотермические ямы, другие места захоронения трупов животных («моровые поля») отсутствуют.

Ветеринарный участок расположен по адресу: Краснодарский край, Успенский район, Маламинское сельское поселение, с. Маламино, ул. Карла Маркса, 2.

2.6 Выводы

1. Сельское поселение состоит из 4 населенных пунктов: с. Малимино, х. Вольность, х. Карс, х. Первокубанский. Основная часть населения проживает в административном центре поселения – с. Маламино.

2. Основная градостроительная деятельность развивается в с. Маламино.

3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в с. Маламино, а также на прилегающей к нему территории.

5. На территории поселения размещаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения сельского поселения.

6. Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети Маламинского СП не соответствует современным требованиям.

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Комплексное развитие территорий происходит под воздействием различных факторов, которые влияют на социальную атмосферу, качество жизни населения, человеческий капитал и экономический рост за счет использования внутренних и привлекаемых ресурсов.

Комплексное развитие территорий требует устойчивого развития всех сфер жизни общества. Достижение устойчивости означает создание таких условий, при которых развитие становится поступательным и однонаправленным. Это невозможно сделать без обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, формирования благоприятного социального фона и рациональности в использовании имеющихся на территории ресурсов.

Одним из инструментов достижения целей комплексного развития территории является генеральный план, разрабатываемый с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документов территориального планирования Российской Федерации, национальных проектов, стратегии пространственного развития Российской Федерации, документа территориального планирования субъекта Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

Планируемые генеральным планом мероприятия по размещению объектов местного значения поселения и установлению функциональных зон обеспечат комплексное устойчивое развитие территорий муниципального образования, благодаря достижению стратегических целей.

Стратегические цели генерального плана определены в соответствии с приоритетными направлениями пространственного развития, заложенными в стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского Края, а также с итогами проведенного в рамках работы над генеральным планом анализа использования территорий муниципального образования, существующего ресурсного потенциала, социально-экономической обстановки, динамики экономических и демографических показателей.

На территории Маламинского СП планируется размещение следующих объектов местного значения поселения:

- размещение многофункциональной спортивной площадки в с. Маламино;

- размещение многофункциональной спортивной площадки в х. Вольность;

- размещение многофункциональной спортивной площадки в х. Карс.

В таблице 3.1 приведена оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Маламинского сельского поселения на комплексное развитие его территорий и достижение стратегических целей и задач, определенных приоритетным направлениям социально-экономического развития муниципального образования на местном уровне.

Таблица 3.1

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Маламинского сельского поселения на комплексное развитие территорий и достижение стратегических целей

| № п/п | Планируемые для размещения объекты местного значения поселения | Оценка влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие территорий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | стимул для социально-экономического развития; улучшение условий труда и быта населения; создание благоприятных условий для развития бизнеса; соответствие возможностей потенциала электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения потребностям перспективного строительства объектов капитального строительства в соответствии с установленными требованиями надежности; энергетическая эффективность указанных систем; снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; улучшение качества воды водных объектов. |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения поселения (улично-дорожная сеть) | создание непрерывной системы улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования с учетом категорий улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения; обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения и объектов капитального строительства; развитие полноценной городской и досугово-рекреационной среды, благодаря строительным и организационным преобразованиям существующих транспортных сетей; создание условий, способствующих развитию строительного, транспортно-логистического, туристского и других секторов экономики; создание рационального сочетания градостроительного развития транспортной инфраструктуры и преобразования вмещающих их территорий; повышение безопасности, за счет снижения вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий; повышение общей мобильности населения. |
| 3 | Объекты социальной инфраструктуры местного значения в области обеспечения развития физической культуры и массового спорта, обеспечения культурно-досуговой деятельности, организации ритуальных услуг | обеспечение минимально допустимого уровня обеспеченности планируемого на расчетный срок генерального плана населения объектами социальной инфраструктуры местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности; формирование комфортных условий проживания для местного населения; повышение качества и уровня жизни населения; создание условий для развития человеческого капитала, в том числе раскрытие креативного потенциала, способствующего развитию инновационных технологий и отраслей экономики; формирование среды, способствующей повышению демографических показателей населения, социально-экономических показателей и росту инвестиционной привлекательности территории; создание условий, предоставляющих возможно регулярно занимающихся спортом большему числу желающих; повышение интереса населения к общественной жизни муниципального образования благодаря возможности организации массовых спортивных мероприятий; увеличение продолжительности активной жизни населения; улучшение здоровья населения; вовлечение населения в культурно-досуговую жизнь муниципального образования; предоставление возможности творческой реализации населения; обеспечение потребности населения в получении услуг ритуального обслуживания. |

4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселенияобъектов федерального значения, объектов регионального значения

На территорию Маламинского СП распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (с последующими изменениями и дополнениями);

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями и дополнениями);

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р (с последующими изменениями и дополнениями);

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615 сс;

6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Кроме того, на территорию Маламинского СП распространяется действие документов территориального планирования Краснодарского края - схема территориального планирования Краснодарского края, утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 438.

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями и дополнениями), предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой;

- реконструкция железнодорожных путей (организация скоростного движения на участках железных дорог) на участке Ростов - Минеральные Воды протяженностью 494,5 км (г.Ростов-на-Дону, Азовский район, г.Батайск, Кущевский, Крыловский, Ленинградский, Павловский, Гулькевичский районы, г.Армавир, г.Тихорецк, Тихорецкий, г.Кропоткин, Кавказский, Новокубанский, Успенский, Андроповский районы, гг.Невинномысск, Минеральные Воды, Минераловодский, Кочубеевский районы).

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Статус объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.545 | С. Маламино – х. Вольность | планируемый к реконструкции | муниципальное образование Успенский район | протяженность 6,5 км | придорожная полоса |
| 1.1.546 | Подъезд к с. Маламино | планируемый к реконструкции | муниципальное образование Успенский район | протяженность 5,5 км | придорожная полоса |

5. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района

На территорию Маламинского СП распространяет действие документ территориального планирования Успенского района Краснодарского края:

- схема территориального планирования Успенского района Краснодарского края, утвержденная решением Совета муниципального образования Успенский район от 24.11.2010 г. № 87.

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения муниципального района

| № п/п | Код объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Планируемые мероприятия по объекту | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 602041202 | Водопровод | Повышение надежности и увеличение подачи воды | Водопроводные сети с. Маламино | L-250, диаметр 100 | Пер. Космонавтов от ул. Шевченко до ул. Пролетарской | Планируемый к реконструкции | Не устанавливается |
| 2 | 602041202 | Водопровод | Повышение надежности и увеличение подачи воды | Водопроводные сети с. Маламино | L-150, диаметр 100 | Пер. Первомайский от ул. Пролетарской до ул. Калинино | Планируемый к реконструкции | Не устанавливается |
| 3 | 602041202 | Водопровод | Повышение надежности и увеличение подачи воды | Водопроводные сети с. Маламино | L-500, диаметр 57 | Ул. Сотникова от ул. Калинино до тракторной бригады | Планируемый к реконструкции | Не устанавливается |
| 4 | 602041202 | Водопровод | Повышение надежности и увеличение подачи воды | Водопроводные сети с. Маламино | L-345, диаметр 100 | Пер. Садовый от ул. Калинина до ул. Первомайской | Планируемый к реконструкции | Не устанавливается |
| 5 | 602041202 | Водопровод | Повышение надежности и увеличение подачи воды | Водопроводные сети с. Маламино | L-600, диаметр 57 | От ул. Шевченко до МТФ | Планируемый к реконструкции | Не устанавливается |
| 6 | 602041202 | Водопровод | Повышение надежности и увеличение подачи воды | Водопроводные сети с. Маламино | L-1600, диаметр 100 | От водозабора до ул. Шевченко | Планируемый к реконструкции | Не устанавливается |

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Маламинского СП.

## 6.1 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

По группе ГО Маламинское СП – не категорировано. На территории поселения отсутствуют категорированные по ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения.

Расселение

Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра поселения к местам расселения, где силами местной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных маршрутов эвакуации, вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения. В настоящий момент такие объекты на территории поселения отсутствуют.

Защита населения

Так как Маламинское СП является некатегорированным, то население подлежит рассредоточению в границах территории поселения согласно мобилизационному плану.

Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных средств поражения, является укрытие в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 24 часов. На территории Маламинского СП оборудованные защитные сооружения ГО отсутствуют.

Согласно СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5 м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07 м2, для санитарного узла – 0,02 м2. Всего на одного укрываемого рассчитывается 0,59 м2.

Численность населения Маламинского СП составляет 1508 чел. Подлежит укрытию на расчетный срок до 95% от всего количества населения это – 1433 чел.

В соответствии с этим, проектом планируются укрытия по типу П-5 на 1433 чел. Площадь планируемых укрытий составляет:

по типу П-5: 0,59м2×1433 = 845,47 м2.

Таким образом, в настоящее время на территории сельского поселения необходимо иметь 1122,18 м2 укрытий, подготовленных по требованиям СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».

Места расположения ПРУ следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные укрытия, как правило, размещают:

- в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.;

- в приспосабливаемых 1 этажах административных зданий, школ и др.

Стоимость оборудования ПРУ рассчитывается на стадиях непосредственного проектирования ЗС ГО.

Система оповещения ГО

Основным способом оповещения и информирования населения Маламинского СП о ситуациях ГО и ЧС является передача речевой информации.

Сигналы (распоряжения) ГО в Маламинском СП передаются по радио, телевидению, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Трансляции вещательных программ приостанавливаются, речевая информация передается населению длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.

Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное значение, они состоят:

- из электронного оповещения персонала объекта;

- объектовой сети радиотрансляционного вещания.

В настоящее время объектовые системы оповещения на территории Маламинского СП отсутствуют.

## 6.2 Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение и водоотведение

Анализ сложившейся ситуации в водоснабжении Маламинского СП показывает, что на сегодняшний день водозаборные водопроводные системы находятся в состоянии, когда уровень их износа составляет более 80%. Поскольку основная часть водопроводных сетей, более 75%, проложены в 60-е годы. Существующие водопроводные сети в основном тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбоцемент.

Население использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам населения, учреждений и организаций спецтехникой, принадлежащей предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответствии с инструкцией ВСН ВК 4-90) относятся:

- подготовка схем водоснабжения населенных пунктов поселения для различных ситуаций и режимов работы, в соответствии с нормативными требованиями ВСН ВК 4-90;

- в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;

- устья всех водозаборных скважин и задействованных колодцев должны быть загерметизированы;

- ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;

- реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;

- каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специальными предупредительными знаками (аншлагами). Доступ к ним должен быть оборудован техническими средствами, исключающими контакт персонала и населения с загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение

Воздействие системы теплоснабжения Маламинского СП на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

Источником электроснабжения проектируемых объектов Маламинского сельского поселения принята существующая трансформаторная подстанция: ПС35/10кВ «Маламино» с трансформаторной мощностью 1,6 МВА.

Потребителями электрической энергии в Маламинского СП являются коммерческие организации, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

По территории Маламинского СП проходят следующие ЛЭП:

- ЛЭП 330 кВ – протяженностью 6,68 км;

- ЛЭП 110 кВ – протяженностью 6,68 км;

- ЛЭП 35 кВ – протяженностью 1,91 км;

- ЛЭП 10 кВ – протяженностью 33,65 км.

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Газоснабжение

Рассматривая систему газоснабжения Маламинского СП нельзя говорить о надежности системы, т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей среднего давления не имеют резервных источников питания.

По территории Маламинского СП проходят следующие газопроводы:

- газопровод распределительный высокого давления – протяженностью 1,72 км;

- газопровод распределительный низкого давления – протяженностью 19,44 км.

Для повышения надежности системы газоснабжения Маламинского СП рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их;

- установку дополнительных ПРГ с целью уменьшения их радиуса действия;

- размещение газопроводов низкого и высокого давления.

## 6.3 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

По данным администрации на территории Маламинского СП, организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне нет. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Краснодарского края и Успенского района строительство категорированных объектов на территории поселения не предусматривается.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» по оценке сложности природных условий территория Маламинского СП относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.

К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Маламинского СП относятся:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- грозовые разряды – согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;

- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Лесные и торфяные пожары. Наличие лесопокрытых площадей на территории сельского поселения обусловливает высокую степень летней пожароопасности.

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществления ряда лесоводческих мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов.

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные мероприятия:

- контроль работы лесопожарных служб;

- проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;

- введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

- оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных массивов;

- установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;

- контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;

- организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

Опасные геологические процессы и явления. В инженерно-геологическом отношении, территория Маламинского СП, в основном, является благоприятной для организации строительства. Местность пересеченная представлена увалистым рельефом.

Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных инженерно-технических мероприятий:

- организация поверхностного стока и поверхностное осушение;

- берегоукрепление;

- благоустройство оврагов и укрепление крутых склонов рельефа;

- посев трав и кустарниковой растительности на склонах оврагов и берегов.

Опасные гидрологические явления и процессы. Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями на территории сельского поселения незначительна. Опасные гидрологические явления могут наблюдаться на реках Кубань, Овечка в периоды весеннего половодья и паводков. При этом населенные пункты Маламинского СП и хозяйственные объекты попадают в зону затопления.

В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В целях предотвращения негативного воздействия вод необходимо:

- соблюдать установленные статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничения и условия осуществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;

- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории Маламинского СП

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Маламинского СП эксплуатируются трансформаторные подстанции, проложены инженерные сети и сети энергоснабжения. В поселении проходит муниципальные автодороги регионального значения. Основной вид экономической деятельности данной территории – сельское хозяйство.

Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера.

Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)

Риски возникновения аварий на химически опасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.

Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на радиационно-опасных объектах.

Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах

Включают:

- объекты добычи газа и газопроводного транспорта;

- объекты хранения ГСМ и газа (нефтебазы, АЗС, АГЗС);

- прочие объекты.

Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах

Потенциально – опасных ГТС на территории Маламинского СП не числится.

Для защиты населения при катастрофическом затоплении местности в результате аварий на ГТС настоящим Проектом предлагается:

- ограничение использования земельных участков, расположенных в нижних бьефах ГТС;

- обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, при необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на ГТС.

### Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов.

Основным видом транспорта в Маламинском СП является автомобильный транспорт. Дорожная сеть поселения представлена автомобильной дорогой федерального значения Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, автомобильными дорогами межмуниципального значения 03 ОП МЗ 03Н-530 Подъезд к с. Маламино, 03 ОП РЗ 03К-529 с. Маламино - х. Вольность, 03 ОП РЗ 03К-035 г. Армавир - с. Успенское - г. Невинномысск и улично-дорожной сетью населенных пунктов. На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Существующие автодороги являются опасными объектами транспортной инфраструктуры сельского поселения:

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. А также, для пропуска опасных грузов по дорогам общего пользования, органами ГИБДД обязательно должны проверяться специальные разрешения, выдаваемые уполномоченными органами (Пр. Минтранс №179 от 04.07.2013), где устанавливаются определенные маршруты и время перевозок.

Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями, являются:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

- разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;

- образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями, являются:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара-вспышки);

- образование избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых газов могут возникнуть три основных вида аварии:

- взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);

- образование огненного шара;

- пожар пролива горючего вещества.

В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 6.1

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т. |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 8000 |
| Коэффициент участия газа во взрыве | 1,0 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| полные (>100 кПа) | <85,6 |
| сильные (100÷40 кПа) | 85,6÷210,5 |
| средние (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| слабые (20÷10 кПа) | 432,7÷815,4 |
| расстекление (5 кПа) | >815,4 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| летальная (>100 кПа) | <85,6 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 85,6÷165,4 |
| средняя (60÷40 кПа) | 165,4÷210,5 |
| легкая (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| Огненный шар |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг | 4800 |
| Коэффициент участия газа в огненном шаре | 0,6 |
| Диаметр огненного шара, м | 85,2 |
| Время существования огненного шара, с | 12,0 |
| Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м |  |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 20,0 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 47,4 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 64,2 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 108,4 |

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.

Таблица 6.2

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т. |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 6400 |
| Коэффициент участия во взрыве | 0,8 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| полные (>100 кПа) | <65,4 |
| сильные (100÷40 кПа) | 65,4-110,0 |
| средние (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| слабые (20÷10 кПа) | 450,0-687,7 |
| расстекление (5 кПа) | >687,7 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| летальная (>100 кПа) | <65,4 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 65,4-88,5 |
| средняя (60÷40 кПа) | 88,5-110,0 |
| легкая (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| Пожар пролива |  |
| Масса вещества в аварийном проливе, кг | 6400 |
| Коэффициент участия в пожаре | 0,8 |
| Максимальная площадь пожара (свободное разлитие), м2 | 175,4 |
| Эффективный диаметр пролива, м | 15 |
| Высота пламени, м | 4,8 |
| Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м |  |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 22,5 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 37,6 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 57,6 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 92,2 |

Сложилось так, что трассы автомобильных дорог в некоторых населенных пунктах проходят через их центр. При этом опасности последствий ДТП может подвергнуться большое количество жителей этих населенных пунктов. Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на дороге, перевозки опасных грузов автомобильным транспортом должны осуществляться с соблюдением «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденных министерством транспорта РФ приказом от 8 августа 1995г. № 73.

Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на водном транспорте.

Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на железнодорожном транспорте.

Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.

## 6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Пожарные депо размещены на территории населенных пунктов сельских поселений.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Согласно постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в местах, граничащих с землями лесного фонда, где возможно обустройство минерализованных полос, необходимо проектировать минерализованные полосы шириной не менее 1,4 метра.

В местах, где невозможно обустройство минерализованных полос, нужно проектировать очистку 10-метровой зоны от горючих материалов (сухой травы, валежника, мусора и др.) от границ территории и (или) леса.

На границах населённых пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населённых пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

При проектировании и обслуживании минерализованных полос необходимо консультироваться с компетентными органами по пожарной безопасности.

Некоторые необходимые противопожарные профилактические мероприятия по границам населённых пунктов:

- Создание противопожарных минерализованных полос. Это полосы поверхности земли определённой ширины, очищенные от лесных горючих материалов или обработанные почвообрабатывающими орудиями. Ширина минерализованной полосы зависит от назначения и условий местности. Для профилактики пожара рекомендуется обустраивать полосы не менее 1,4 м.

- Систематическая очистка противопожарных барьеров. Их следует очищать от сухостоя, пожароопасного подроста, подлеска и валежника.

- Ежегодное обновление минерализованных полос. Это нужно делать до наступления пожароопасного периода в течение всего сезона.

Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населённым пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

- органы государственной власти;

- органы местного самоуправления;

- организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

### Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Маламинского СП

В настоящее время пожарная безопасность обеспечивается силами пожарной части №131, расположенной на территории Успенского СП по адрес с. Успенское ул. Ленина, 289. Проектом не запланировано размещение объектов ликвидации чрезвычайных ситуаций, так как время нормативного прибытия пожарных подразделений до населенных пунктов, распложенных в границах Маламинского СП, не превышает 20 минут.

Организационные решения.

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);

- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;

- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);

- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

- применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

- исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

- обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;

- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий:

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

- на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

- территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

- на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;

- на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать свалки горючих отходов;

- не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;

- следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

Противопожарное водоснабжение

На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить существующие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно близко расположенных к лесным массивам.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.).

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения;

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муниципального образования.

Водоемы (водотоки), из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

- при наличии автонасосов — 200 м;

- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо

Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены СП 380.1325800.2018 «Свод правил. Здания пожарных депо. Правила проектирования».

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к V-ому типу (пожарные депо для охраны населенных пунктов (кроме городов));

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения до 5 тыс. чел.) – 1 депо V типа на 2 автомобиля.

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо - 0,55 га.

Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной безопасности.

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей, существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований.

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

## 6.5 Оценка рисков возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Маламинского СП

Таблица 6.3

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном развитии чрезвычайных ситуаций/ при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| № п/п | Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год-1 | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации | Возможное количество населённых пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации, тыс.чел. | Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением условий жизнедеятельности, тыс.чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб тыс. руб.. |
| 1. | Землетрясения, балл | 7-8 | 1,7Е-03 4,00Е-03 | 7,8Е-04 | 1129,98 | 14/64,11 | 40,6 |  | 100 | 309702 |
| 2. | Извержения вулканов | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 3. | Оползни, м | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 4. | Селевые потоки, м3 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 5. | Снежные лавины, м | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 6. | Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | 20-41 | 1,2Е-02 | 0,02 | 1129,98 | 32,0 | 40,6 | 1 | 5 | 100000 |
| 7. | Бури, м/с | >5 | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 8. | Штормы, м/с | 15-31 | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 9. | Град, мм | >5 | 1,50Е-05 | - | 1129,98 | 32,11 | 0,01 | 1 | 10 | 50000 |
| 10. | Цунами, м | >5 | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 11. | Наводнения, м | >5 | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 12. | Подтопления, м | >5 | 9,87Е-02 | 1,00Е-05 | 70,0 | 8 | 967 | 3 | 0 | 10000000 |
| 13. | Пожары природные, га | >5 | 3,48Е-04 | 1,00Е-05 | 2,0 | 1 | 100 | 3 | 0 | 5000000 |

Таблица 6.4

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном развитии чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположение | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн) | Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, м2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| ЧС на химически опасных объектах | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ЧС на радиационно- опасных объектах | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ЧС на биологически опасных объектах | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Чрезвычайные ситуации на пожаровзрывоопасных объектах | Территория Успенского района | Природный газ 122,7 | 3,08*10-7 | 1*10-6 | 711448,6 | 0,612 | 11 | 612 | 164992740 |
| ЧС на электроэнергетических системах и системах связи | Территория Успенского района | – | 10-1 | 10-1 | 2030,59 | 131,2 | – | 10 | 2700000 |
| ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения | Территория Успенского района | – | 10-1 | 10-1 | 500 | 500 | – | 10 | 7000000 |
| ЧС на гидротехнических сооружениях | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ЧС на транспорте | Дорожная сеть | Бензин 19 | 4,7*10-8 | 1*10-6 | 93977 | 0,1 | 1 | 2 | 50000000 |
|  | Дорожная сеть | Пропан 3,68 | 1,58*10-11 | 1*10-6 | 294017 | 0,2 | 1 | 4 | 85000000 |

Таблица 6.5

Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном развитии чрезвычайных ситуаций/ при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды биолого-социальных чрезвычайных ситуаций | Виды особо опасных болезней | Районы населенные пункты и объекты на, на которых возможно возникновение чрезвычайных ситуаций | Среднее число биолого-социальных чрезвычайных ситуаций за последние 10 лет- | Дата последней биолого-социальной чрезвычайной ситуации | Заболевания особо опасными инфекциями |  |  |  |  |  |  |  | Ущерб, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Эпидемий |  |  | Эпизоотий |  |  | Эпифитотий |  |  |
|  |  |  |  |  | Число больных | Число погибших. чел. | Число получивших инвалидность, чел | Число больных | Пало (число голов) | Вынужденно убито (число голов) | Площадь поражаемых с/х культур (по видам) тыс. га | Площадь обработки с/х культур (по видам) тыс. га |  |
| 1. Эпидемия | Грипп Острые кишечные инфекции Коронавирусная инфекция Оспа | Вся территория МО | Не происходило | 14.08.2020 | - - 138 - | - - 47 - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 2. Эпизоотии | Бешенство | Вся территория МО | Не происходило | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Эпифитотии | Бурая, желтая ржавчина Фузариоз колоса | Вся территория МО | Не происходило | - | - | - | - | - | - | - | 68,24 | 68,24 | 2,81 |

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

Проектом предлагается корректировка границы с. Маламино, приведение ее в соответствие с данными ЕГРН (устранение пересечений с земельными участками), а также исключение земельных участков из границ с. Маламино (таблица 7.1).

Таблица 7.1

Земельные участки исключаются из границ населенных пунктов в связи с переводом из одной категории в другую

| Населенный пункт | Кадастровый номер ЗУ, части кадастрового квартала | Площадь, га | Категория земель в ЕГРН | Категория земель после утверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Маламино | 23:34:0401000:452 | 87,05 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |
| с. Маламино | 23:34:0401000:422 | 11,90 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |
| с. Маламино | 23:34:0401000:421 | 9,59 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения |

Выводы

Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)

Границы и статус Маламинского СП установлены Законом Краснодарского края от 22 июля 2004 года № 769-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Успенский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», согласно приложениям 11, 12.

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория Маламинского СП– 7255,54 га.

Площади населенных пунктов Маламинского СП, установленные проектом представлены в таблице 1.

Таблица 1

Площади населенных пунктов Маламинского СП

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь существующая, га | Площадь планируемая, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Маламино | 340,98 | 202,73 |
| 2 | х. Первокубанский | 25,38 | 25,38 |
| 3 | х. Карс | 31,79 | 31,79 |
| 4 | х. Вольность | 61,11 | 61,11 |

8. Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 2

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние | Расчетный срок (2045 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах МО, в том числе: | га |  | 7255,54 | 7255,54 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га |  | 208,46 | 208,46 |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га |  | 1,81 | 1,81 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га |  | 3,64 | 3,91 |  |
|  | Производственная зона | га |  | 15,99 | 15,99 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га |  | 0,13 | 0,13 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га |  | 156,27 | 156,27 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га |  | 5986,18 | 5968,93 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га |  | 102,57 | 102,57 |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га |  | 28,98 | 33,49 |  |
|  | Зона отдыха | га |  | 3,51 | 3,51 |  |
|  | Зона лесов | га |  | 734,94 | 734,94 |  |
|  | Зона кладбищ | га |  | 2,84 | 2,84 |  |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га |  | 0,0 | 12,47 |  |
|  | Зона режимных территорий | га |  | 10,23 | 10,23 |  |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га |  | 459,26 | 321,01 |  |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. |  | 1508 | 1855 |  |
| III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | ед. |  | 1 | 1 |  |
|  | общеобразовательные школы | ед. |  | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | ФАП | ед. |  | 1 | 1 |  |
|  | Врачебная амбулатория | ед. |  | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |
|  | спортивный зал | ед. |  | 1 | 1 |  |
|  | спортивная площадка | ед. |  | 1 | 4 |  |
| 3.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |
|  | учреждения культуры | ед. |  | 2 | 2 |  |
| 3.5 | Объекты торгового назначения |  | ед. | 6 |  | 6 |
|  | столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | ед. |  | 1 | 1 |  |
| 3.6 | Отделения связи |  |  |  |  |  |
|  | почта | ед. |  | 1 | 1 |  |
| IV. Транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе | км |  | 55,92 | 55,92 |  |
|  | федерального значения | км |  | 5,99 | 5,99 |  |
|  | регионального значения | км |  | 20,63 | 20,63 |  |
|  | улично-дорожная сеть | км |  | 29,3 | 29,3 |  |
| V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление | м3/сут. |  | 330,25 | 406,25 |  |
| 5.2 | Водоотведение | м3/сут. |  | 254,85 | 313,5 |  |
| 5.3 | Энергопотребление | тыс. кВт в год |  | 1432,6 | 4123,67 |  |
| 5.4 | Санитарная очистка территорий. Количество твердых коммунальных отходов | м3/год |  | 3528,72 | 4340,7 |  |
| 5.5 | Газоснабжение | тыс.м3/год |  | 452,4 | 565,5 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1